湖州师范学院部分区域零星粉刷项目

询价文件

一、项目名称：湖州师范学院部分区域零星粉刷项目

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2025年9月29日至2025年10月11日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

3.投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

五、项目内容

1.原墙面涂料清理打磨，破损、起鼓、裂缝、发霉、脱落等缺陷不平整的部位涂料及粉刷层铲除，基层清扫，刷界面剂，水泥砂浆补平复原，腻子批平打磨，乳胶漆二遍；

2.本项目施工时间不固定，具体需根据采购人实际需求，具体粉刷点位及工程量以采购人指定为准，施工过程中如遇因施工造成的其他设备损坏，投标人需原样进行修复。

六、工程量清单编制依据

根据工程量清单要求的招标工程清单范围及编制说明。

七、相关说明

1.承包人在报价时应充分考虑安全文明施工费措施费用，根据《浙建站定(2016)23号》文件，《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》安全文明施工费的取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于规定的下限费率进行报价，即单独装饰工程市区不得低于7.55%；规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，根据浙建建[2018]61号文件，不得低于标准费率的30%，单独装饰工程标准值为27.92%（取费基数：人工费+机械费）；增值税费率为9%。

2.投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）施工用水、用电（包括电源、水源）均由中标人自行解决，所需费用计入投标报价中；

（2）环境保护、工程围护（本工程采用全封闭式施工）、警示措施必须按业主相关的要求，并承担相关费用；

（3）施工期间必须采取措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及相关费用请投标人计入投标总价；·

（4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,所需修复费用请在投标报价中予以考虑；

（5）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用等由承包人自行考虑解决；

以上项目所产生的所有费用由各投标人自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。

- 3.停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用）相应费用计入投标总报价，工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整；

- 4.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑；

- 5.措施项目清单是按照常规进行编制的，若与投标人的施工组织不一致，可以自行增补项目；

- 6.清单中如出现项目特征未描述详尽的(清单项目特征中不需要描述的工作内容),投标人报价应根据采购人提供的项目编码所针对的工作内容并结合施工现场完整报价，如果出现漏报子目费用的，中标后综合单价均不作调整；

- 7.各投标人应充分考虑施工地点对造价的影响，自行调研，充分考虑企业自身实力，自主报价，中标后不作调整；

- 8.本工程量清单仅提供清单工程量实际内容，具体投标文件格式以招标文件提供的投标文件格式为准。

- 9.本项目暂列金额为3000元，由采购人掌握。

- 10.品牌推荐表

- 主要材料和有技术性能要求的部分材料设备品牌要求（材料确定一个品牌的就按同档次及以上此品牌，有多个品牌的，可以选择同档次或级以上其中一个品牌）

- 1.涂料、乳胶漆：多乐士、立邦、金强

- ▲投标人在报价前须自行联系采购人业务联系人安排现场踏勘时间，业务联系人：马老师（2321098）。

八、项目预算

本项目报价不得高于人民币玖万玖仟陆佰壹拾肆元整（￥99614），否则作为废标处理。报价包含加固费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、垃圾清运费、税金等全部费用。

九、项目完成时间

该项目要求于2025年11月30日前完成。

十、付款方式

1.工程验收合格后支付至合同价80%。工程竣工验收合格后进行审计决算，审计决算后一次性支付至审定金额的100%。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

2. 税费：本项目执行中相关的一切税费均由中标人负担。

十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。

- 十二、质保期及其他

1. 本项目工程质保期自验收合格之日起一年，质保期内中标人应负责免费维修。按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《城市道路管理条例》相关规定执行。

2.本项目实施人员每月在施工现场的时间要求：项目负责人到位率必须达到月日历天数的85%以上，项目负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85% 减实际到位天数）×500元/天，在合同款中扣罚；中标人擅自更换投标文件中的项目负责人或不能按采购人要求的时间到位，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。

3.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格后，按合同约定付款。

十三、报价文件编制：

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含加固费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、垃圾清运费、税金等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价采用工程量清单综合报价方式，以人民币计，并以大写为准)。

注1：投标文件报价清单部分与采购人提供的工程量清单要求及明细不符的（包括缺项、漏项、字迹不清晰无法正确识别等），作无效标处理。

注2：投标文件中投标报价总金额与分部分项工程清单、取费表的汇总金额不符的，作无效标处理。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。

3.提供施工项目负责人、施工项目专职安全生产管理人员一览表（包括姓名、职务、专业技术资格、证书编号、参加本单位工作时间、联系手机号），并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

4.投标人建筑工程施工总承包三级及以上资质证明材料。

5.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、投标代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证、法定代表人身份证复印件。

6.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）；

7.投标人开户银行、户名、账号。

投标文件未按规定盖章、签字、装订，密封封装或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理。

十四、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2025年10月13日（周一）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十五、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

十六、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务中心网公示，公示期为一个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十七、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十八、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十九、询价信息发布

本次招标所涉及的询价公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范学院后勤服务中心

2025年9月29日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据湖州师范学院部分区域零星粉刷项目的要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同达成以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院部分区域零星粉刷项目

2.合同总价：人民币_____________整（￥________）。合同总价包含加固费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、垃圾清运费、税金等全部费用。本项目需进行工程审计，最终结算以审计审定价格为准。工程审计追加费由中标人支付。

二、项目内容

1.原墙面涂料清理打磨，破损、起鼓、裂缝、发霉、脱落等缺陷不平整的部位涂料及粉刷层铲除，基层清扫，刷界面剂，水泥砂浆补平复原，腻子批平打磨，乳胶漆二遍；

2.本项目施工时间不固定，具体需根据采购人实际需求，具体粉刷点位及工程量以采购人指定为准，施工过程中如遇因施工造成的其他设备损坏，投标人需原样进行修复。

三、施工内容、要求、变更依据

1.项目施工内容：按甲方询价文件（含工程量清单）要求的内容施工。施工工程量以审计测量为准。

2.施工要求：

（1）乙方应严格要求按照浙江省建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。乙方必须按照有关部门的规定及要求采取环境保护、工程围护、交通围护、警示措施等，认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方、监理工程师（如有）及有关部门的监督检查。

（2）乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）乙方应注意保护施工现场筑物的安全，施工荷载必须满足结构要求，并采取必要措施，防止因施工不当造成工程事故。

（4）如由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

（5）施工过程中含隐蔽工程，乙方应拍照留存相关施工内容。

（6）乙方施工材料应符合国家环保法律、法规或相关政策要求。

3.变更依据。设计变更和工程量变更及其它调整内容，须经甲方签证施工联系单后实施。

四、质保期、安全条款

1. 工程质保期及保证年限

（1）本项目质保期为一年。质保期内出现非人为原因损坏等，乙方应负责免费维修，质保期从竣工验收合格之日起计算。

（2）质保期内出现工程质量问题，由乙方负责处理，实行免费包修，直至产品符合质量要求，乙方承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质保期顺延。

（3）质保期内，由于乙方工程质量问题，而给甲方造成重大损失，乙方应承担赔偿责任。

（4）因施工质量等引起的意外事故发生，一切责任由乙方负全责。

（5）乙方必须保护好成品，验收前若乙方因保护不当造成损失，乙方应进行返修直至更换，造成的一切损失由乙方承担。

2.乙方负责本项工程的管理人员、技术人员、施工人员应符合工程及甲方的要求，以确保工程质量。乙方施工时，应做好安全防范措施。因乙方原因造成人员及财产损失的，由乙方负全部责任。

五、验收方法

1.乙方应在竣工之日起1个月内提交验收申请（如遇甲方假期，则顺延至假期后一个月内）。

2.全部工程完工，准备交工验收前，乙方应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除，当具备交工验收条件时，乙方提出申请，由甲方组织相关人员对工程进行全面竣工验收。经验收，有不符合项，乙方应采取相应的整改措施，无条件整改，直至验收合格。由此发生的费用和延误的工期均由乙方负责。

六、项目完成时间

2025年11月30日前完成。

七、付款方式

工程验收合格后支付至合同价80%。工程竣工验收合格后进行审计决算，审计决算后一次性支付至审定金额的100%。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

八、违约终止合同

乙方有下列情况之一的，甲方有权单方终止本合同：

1.乙方未能在合同规定的期限内完成本项目；

2.乙方在收到甲方发出的违约通知单之日起3天内，或在经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

3.乙方未能履行合同规定的其它义务；

4.乙方将项目转包。

九、争端解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章签字之日起生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：湖州师范学院          乙方（盖章）：

法定代表人或委托代表：              法定代表人或委托代表：

地址：浙江省湖州市二环东路         地址：

759号

电话：0572-2321098                 电话：

邮编：313000                       邮编：

开户银行：建行吴兴支行          开户银行：

银行账号：33001649335050002860   银行账号：

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

123305004711725032

联系人：马胡斌                    联系人：

签约日期：2025年  月  日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号